Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ

Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BV-BMT ngày 03 tháng 6 năm 2024

của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xét nghiệm huyết học | Bộ máy xét nghiệm huyết học tự động, phụ tùng kèm theo . Bộ hoá chất lắp đặt chạy thử. Hướng dẫn sử dụng Tiếng anh- tiếng việt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sản xuất từ 2023 trở về sau. Công suất: ≥ 60 mẫu/ giờ. Màn hình: Cảm ứng ≥ 10.4", độ phân giải ≥ 800 x 600 Thông số đo : ≥ 20 thông số, 3 thành phần bạch cầu: WBC, LYM%, LYM #, MID%, MID #, GRAN %, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW- CV, RDW-SD, MCH, MCHC, MPV, PDW, PCT, P-LCR, PLT. Lưu trữ kết quả : ≥ 35000 kết quả và biểu đồ. Loại mẫu : Máu toàn phần, máu pha loãng. Có cổng kết nối với hệ thống thông tin phòng xét nghiệm(LIS). | Cái | 01 |

Phụ lục 2

MẪU BÁO GIÁ

Kèm theo Yêu cầu báo giá số         /BV-BMT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất/nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất/nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế:

| Stt | Danh mục thiết bị(1) | Tên thương mại(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Đơn vị tính (7) | Số lượng (8) | Đơn giá(9) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có)(10) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(11) | Thành tiền (đồng)(12) | Giá kê khai(13) (nếu có) | Mã kê khai(14) (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | …, ngày … tháng … năm 2024 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp(15) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi tên thiết bị theo thông tin tại cột “Danh mục” trong Yêu cầu báo giá;

- Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi tên thương mại tương ứng với loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”;

(3) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi cụ thể ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”;

(4) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế (nếu có);

(5), (6) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị;

(7) Đơn vị tính của từng thiết bị ;

(8) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng theo đúng số lượng nêu trong Yêu cầu báo giá;

(9) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi cụ thể đơn giá của từng thiết bị;

(10) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị (nếu có);

(11) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị. Đối với các thiết bị nhập khẩu, hãng sản xuất/nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị;

(12) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá;

(13), (14) Hãng sản xuất/nhà cung cấp ghi giá kê khai, mã kê khai của thiết bị (nếu có) theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;

(15) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chữ ký trên báo giá là chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký đóng dấu), trường hợp báo giá có nhiều trang thì đóng dấu giáp lai các trang.